## 15EDGKNH-3.5-04P
10020000375

Штекерный разъем, номинальный ток: 9,5A, номинальное напряжение (Ⅱ/2): 320V, расстояние между контактами: 3,5 мм, цвет: зеленый, контактная поверхность: олово

Преимущества продукта

☑ Возможность адаптации к различным типам розеток, высокая гибкость в дизайне устройства

☑ Технология соединения PUSH-IN, быстрое подключение

☑ Высокая плотность двух рядов, компактная структура

## 接线容量

| Сечение жесткого проводника | 0.2~1.5mm² |
| --- | --- |
| Сечение гибкого проводника | 0.2~1.5mm² |
| Сечение соединительного проводника | 26~16AWG |
| Длина зачистки | 10mm |

## 

| Номинальное напряжение (B) | 300V |
| --- | --- |
| Номинальный ток (B) | 8A |
| Номинальный ток (C) | 8A |

| Номинальное напряжение | 250V |
| --- | --- |
| Номинальный ток | 9.5A |
| Номинальное напряжение (II/2) | 320V |
| Номинальное напряжение (III/2) | 250V |
| Номинальное напряжение (III/3) | 200V |
| Номинальное импульсное напряжение (II/2) | 2.5KV |
| Номинальное импульсное напряжение (III/2) | 2.5KV |
| Номинальное импульсное напряжение (III/3) | 2.5KV |

## 装置属性

| 连接方向 | 0° |
| --- | --- |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 是否插拔 | 是 |
| 间距 | 3.5mm |
| 位数 | 4 |
| 层数 | 1 |

## 材料数据

| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| --- | --- |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 接线点金属表面 | 镀锡 |
| 触点区域金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |

## 机械测试

| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
| --- | --- |

## 环境数据

| 环境温度（运行） | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
| --- | --- |

## VDE参数

| 过压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 160 | 160 | 250 |
| 额定电流 | 8 | 8 | 8 |
| 接线容量 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 |

## UL参数

| 应用类别 | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | 150 | / | 150 |
| 额定电流 | 8 | / | 8 |
| AWG | 24-16 | 24-16 | 24-16 |